| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika |  |  |  |
| Jméno: | Ročník, obor: | Vyučující: | Akademický rok: 2021/2022 |
| Spolupracující: | Název úlohy: Viskozita kapaliny |  | Datum měření: |
| Číslo úlohy: |  |  | Datum odevzdání: |

Teoretický úvod

Rychlost proudění kapaliny v trubici  není v celém průřezu stejná. Největší je v ose trubice, nulová je při stěnách. Je to způsobeno  vnitřním třením (viskozitou). Změnu rychlosti jednotlivých vrstev udává gradient rychlosti dvdz, kde v je rychlost a z vzdálenost vrstev. Tečné napětí τ, které udává sílu připadající na jednotku plochy, má pak velikost τ = η dvdz.

η je dynamická viskozita. Tato veličina je charakteristická pro každou kapalinu.

Pohybuje-li se těleso v kapalině, je brzděno. Velikost odporové síly udává Stokesův zákon. Pro těleso tvaru koule platí

F = 6πηrv,

kde η je dynamická viskozita, r poloměr koule a v rychlost pohybu tělesa.

Padá-li těleso v kapalině, pohybuje se zpočátku zrychleně a po dosažení tzv. mezní rychlosti rovnoměrně. Na těleso působí odporová síla F, tíha Fg a vztlaková síla Fvz. Platí

F = Fg - Fvz

- 6πηrv = Vρ g – VρK g

- Kde V je objem koule, ρ hustota koule, ρK hustota kapaliny, g tíhové zrychlení.

- Po dosazení a úpravě pro dynamickou viskozitu platí:

- η = 2g9v(ρ - ρK) r2

- Úkol

- Změřte dynamickou viskozitu glycerínu. K měření užijte tři různé kuličky.

.

- Pomůcky

- Odměrný válec s glycerínem, pinzeta, tři různé kuličky, laboratorní váhy, mikrometr,

- hustoměr, stopky

- Postup měření:

- 1. Určete hmotnost kuličky a její poloměr. Protože kulička má malou hmotnost, zvažte pět

- kuliček a pak vypočtěte hmotnost jedné kuličky. Z naměřených hodnot vypočtěte hustotu

- kuličky.

- 2. Hustoměrem určete hustotu glycerínu.

- 3. Na válci jsou dvě značky ve vzdálenost l = 0,22 m. Do válce ponořte pinzetou malou

- skleněnou kuličku a změřte dobu pohybu mezi oběma značkami. Měření opakujte desetkrát.

- Vypočtěte rychlost pohybu kuličky a dynamickou viskozitu glycerínu.

- 4. Měření a výpočty proveďte pro další dvě kuličky.

- 5. Výslednou dynamickou viskozitu glycerínu určete jako aritmetický průměr viskozit

- určených pro různé kuličky.

- Měření hmotnosti  a poloměru kuličky a výpočet hustoty kuličky

- a) malá skleněná kulička

- m =

| n | r[m] |  r[m] | 2 r[m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| r = |  |  |  |

V =

ρ  =

- b) velká skleněná kulička

- m =

| n | r[m] |  r[m] | 2 r[m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| r = |  |  |  |

V =

ρ  =

- c) hliněná kulička

- m =

| n | r[m] |  r[m] | 2 r[m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| r = |  |  |  |

V =

ρ  =

Měření hustoty glycerínu

ρK =

- Měření doby pohybu kuličky, výpočet rychlosti a dynamické viskozity

- a) malá skleněná kulička

| n | t[s] |  t[s] | 2 t[s2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| t= |  |  |  |

l  =

v  =

η =

- b) velká skleněná kulička

| n | t[s] |  t[s] | 2 t[s2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| t= |  |  |  |

l  =

v  =

η =

- c) hliněná kulička

| n | t[s] |  t[s] | 2 t[s2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| t= |  |  |  |

l  =

v  =

η =

- Výpočet dynamické viskozity glycerínu

- η =

- Závěr

- Dynamická viskozita glycerínu je